公开

成果应用情况审查报告

一、成果基本情况介绍

- 项目来源

攻关任务来源于航空发动机及燃气轮机重大专项基础研究《复杂机动飞行状态下航空发动机转子-支承-机匣系统结构动力学特性研究》（J2022-IV-0004-0021）任务书。

- 成果研究情况

针对航空发动机整机振动突出、耦合因素多、机理复杂等问题，开展复杂机动飞行状态下航空发动机转子-支承-机匣系统结构动力学特性研究，突破气动、机动惯性等复杂载荷作用下发动机结构动力学建模和分析技术，掌握整机耦合振动机理和动载荷传递规律，探明机匣连接结构、主轴承及支承构件界面等非线性因素对转子-支承-机匣系统动力学特性的影响机理和规律，建立相应的整机结构动力学设计理论与方法，形成发动机转子-支承-机匣系统结构动力学关键设计能力，为发动机整机结构动力学设计提供支撑。

具体主要包括：

1）揭示2个机理，即惯性/气动载荷作用下整机结构变形及振动耦合机理和界面连接结构力学特征非线性/非确定性产生机理；

2）建立2种模型，即复杂飞行状态下转子-支承-机匣结构系统变形控制动力学模型和航空发动机转子-轴承-支承结构系统动力响应力学模型；

3）提出3类方法，即轴承-支承结构系统非线性约束力学特性计算方法、不同使用环境下整机测量参数融合及振动特征分析方法和航空发动机动力学相似模拟转子设计方法；

4）建立3种技术，即整机结构系统精细化建模及载荷/约束准确模拟技术、复杂飞行状态下航空发动机整机动力特性仿真技术、面向高机动飞行的先进航空发动机的动力响应控制技术；

4）建立1个数据库，即涡扇和涡桨发动机不同状态整机振动特征数据库；

5）完善设计理论与方法，即航空发动机整机结构动力学设计理论与方法。

- 成果获取情况

成果获取情况如表1所示。

表1 成果获取情况表

| 成果类型 | 成果要素 |
| --- | --- |
| 数据库/数据集/数据包/数据手册 | 数据文件 |
|  | 设计说明书/使用说明书 |
| 准则/指南/手册 | 研究报告 |
| 方法/方案/模型/机理/规律 | 研究报告 |
| 考核试验件 | 设计说明文件 |
|  | 试验报告 |
| 发明专利/软件著作权 | 专利/软件著作权全文 |
| 论文 | 论文全文 |

二、成果应用情况总结

- 应用对象

某高推重比涡扇发动机。

- 详细应用过程

- 整机结构系统动力特性仿真与评估技术

针对某型小涵道比涡扇发动机的研制需求，重点围绕其机动飞行环境及复杂的进排气条件，建立了结构特征等效的整机有限元模型，形成了覆盖不同整机运动状态和工作状态的振动响应仿真流程。在应用过程中，创新性地考虑了机动惯性载荷和气动载荷对整机结构变形的耦合效应，提出了支承约束力学特性的等效施加方法，突破了传统仿真未充分考虑变形引致支承特性改变的局限。

依托该技术，全面开展了五大类核心仿真分析工作：整机结构建模及力学特性分析、机动惯性/气动载荷下整机变形仿真、机动惯性载荷下整机振动响应仿真、加力-喷管气动激励下振动响应特征分析，以及气流旋转激励下的振动响应分析。部分仿真分析结果如图1和图2所示。通过上述仿真与评估，掌握了复杂载荷对整机结构变形和振动响应的影响规律，并识别出关键影响因素，主要结论如下：

1）变形与约束影响：明确了复杂飞行状态下的惯性与气动载荷主要通过改变整机变形能分布（表现为支承不同心、轴承内外环倾斜及转静间隙变化），进而改变转子支承约束力学特性，最终影响转子运动状态及整机振动响应。

2）机动惯性载荷响应特征：揭示了在机动惯性载荷作用下，转子弯曲变形会产生附加旋转惯性力矩；特别是对于双转子系统，横向载荷会引起转子间进动相互影响，导致频谱中出现如f1+f2等组合频率成分及多阶模态振动。

3）加力气动激励传递路径：阐明了加力燃烧室随机宽频气动激励的作用机理，即承力结构发生受迫振动并对转子形成基础激励，导致支点处激励差异显著，使转子运动轨迹呈现出特殊的前端外花瓣、后端内花瓣形态。

4）多源激励耦合与损伤机理：掌握了在旋转惯性、气流旋转及脉动激励综合作用下的能量传递规律。分析表明，转静交互激励会产生丰富的倍频特征及幅值波动，且振动能量在转子与承力结构间发生转移，显著增加了中介轴承失效及承力结构振动疲劳损伤的风险。

图1 横向惯性载荷作用下整机承力结构变形引起支点不同心

图2 整机结构系统弹性线示意图

- 整机振动特征提取与状态识别技术

某高推重比涡扇发动机是我国第一型完全独立自主研制的涡扇发动机，其工作包线范围、推重比处于世界领先水平。在外场试飞过程中，曾出现出厂振动合格的发动机左发整机振动幅值异常增大并逼近限值，而右发正常的现象，如图313所示。

图2 某高推重比涡扇发动机在试飞中出现的振动

项目组将本项目的研究成果成功应用于该型发动机外场飞行振动数据分析，开展了基于升维扩息的整机振动特征提取及飞-发参数关联性分析，精准捕捉到转速、飞行速度及俯仰角是对该台份振动异常影响显著的关键参数。在此基础上，通过融合地面台架数据与装配平衡数据，准确识别了结构状态，明确指出飞行过程中整机结构状态较地面试车未发生根本性改变，振动异常增大系装配环节涡轮后支点不同心在飞行气动与机动惯性载荷作用下被放大，导致振动传递特性改变所致。据此判定整机结构处于第二等级，虽振幅增加但无明显振动损伤特征，建议后续重点关注整机振动特征及变化趋势，如图3和图4所示。

| （a）转速切片特征提取 | （b）飞-发参数关联性分析 |
| --- | --- |

图3 某高推重比涡扇发动机外场飞行振动特征提取与分析

图4 本项目研究成果在某高推重比涡扇发动机上的应用效果

- 典型振动特征参数数据库

采用短时傅里叶变换实现高频采样信号的频域转化与数据压缩，提取转速基频、模态频率及频域能量分布特征。基于成果中的整机特征提取与分析技术，利用四阶张量对发动机结构状态特征进行多维描述（架次-切片-参数-统计量）。通过对多台同型号发动机历史数据的集成，构建了“不同状态下高推重比发动机及大功率涡桨发动机典型振动特征参数数据库”。基于实测数据提炼关键特征参数，直接服务于飞行载荷确定及振动基准建立。随着数据持续积累，为服役后的异常边界判定与精细化健康管理奠定了基础。

图25 典型振动特征参数数据库示意图

- 应用效果

本文所提出的仿真建模和计算方法依托实际工程对象，所形成的仿真技术具有工程实用性，可为在研小涵道比涡扇发动机总体结构设计提供定量计算和评估方法参照，进而指导改进设计。本方法有助于提高涡扇发动机结构设计效率，实现整机振动响应和结构损伤有效控制，以达成结构完整性设计目标。

项目组提出的振动特征提取与分析方法已被该型号研制团队采纳，并落实于后续多台份发动机的数据分析中。特别是在出厂交付前，该方法可有效识别出由制造、装配一致性差异导致的影响飞行安全的异常状态，并指导装配调整。目前，该技术已在几台份飞行试验及几十台份地面试车中得到应用，成功筛选并解决多项潜在问题，确保了交付产品质量的一致性，避免了因非计划下台导致的任务推迟，为试验考核与分解调整提供了关键决策支持。

“不同状态下高推重比发动机及大功率涡桨发动机典型振动特征参数数据库”基于实测数据提炼关键特征参数，直接服务于飞行载荷确定及振动基准建立。随着数据持续积累，为服役后的异常边界判定与精细化健康管理奠定了基础。

- 应用前景

本成果从仿真评估、状态监视识别到数据基准构建，形成了一套自主可控的面向真实服役环境的航空发动机整机结构动力特性评估与状态识别体系，具有广阔的工程应用前景。

复杂飞行条件下整机结构系统动力特性仿真与评估技术主要应用于发动机研发设计与验证阶段。针对高推重比涡扇发动机在机动飞行中承受的复杂载荷环境，本技术能够精准模拟机动惯性载荷及进气道/喷管气动载荷对整机变形及振动响应的耦合影响。可广泛推广至战斗机、轰炸机等军用飞机的动力系统研制中，辅助科研人员在设计初期识别结构薄弱环节，开展整机结构动力学设计验证与优化，从而降低研制风险，缩短研制周期。

基于飞-发多源数据融合的整机振动特征提取与状态识别技术主要应用于地面台架、高空台及外场飞行试验全过程的监视与诊断。本技术不仅掌握了基于状态切片的振动数据升维扩息方法和高阶特征张量构建方法，还实现了跨专业多源数据融合与影响因素解耦，探明了不同转速、气动热力状态及飞行机动载荷对整机振动响应的影响规律。

针对高转速、高负荷条件下的高推重比小涵道比涡扇发动机，能有效提取复杂工况下的关键结构状态特征，支撑排故分析及视情维护决策。该技术体系具备良好的通用性与可扩展性。对于结构相对稳健、载荷环境相对平稳的民用大涵道比涡扇发动机及直升机涡轴发动机，通过对特征维度进行简化与剪裁，同样适用其状态监测需求。

不同状态下高推重比发动机及大功率涡桨发动机典型振动特征参数数据库主要应用于全寿命周期健康管理与标准体系建设。通过持续积累并提炼典型飞行状态下的振动特征参数，该数据库建立了实际服役环境下的整机振动水平基准与量化评估标准。不仅为批产发动机的制造装配质量评估与异常边界精确判定提供了数据资产，还可反馈指导复杂载荷环境下发动机的结构健康管理策略制定与改进设计，提升机群整体的运行安全性与任务可靠性。

- 存在的问题及建议

目前该技术成果在型号研制及试飞数据分析中已取得了应用成效，但随着后续试飞科目的不断拓展以及交付任务的增加，现有数据库中关于极端边界条件下（如极限机动或特殊气象环境）的振动特征样本仍需进一步积累与扩充，以持续提升状态识别模型的覆盖广度。建议研制团队在后续工作中，依托后续密集试飞与地面试车任务，建立长效的数据回传与模型迭代更新机制，持续丰富典型振动特征参数数据库；同时，进一步提升软件系统的工程化集成度，简化操作流程，并加强对应用单位技术人员的专业培训与技术支持，以便该成果在更大范围内的推广应用与高效部署。

四、应用审查结论

同意成果办理应用证明。

编制：xxx（签字）

审核：xxx（签字）

审批：xxx（签字）